Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22

Утверждаю

Заведующий МБДОУ детский

сад  № 22

_____________О.В.Бахвалова

Приказ № 63-ОД от 27.04.2022г

ПРОГРАММА

Энергосбережения МБДОУ детский сад №22

2022-2027 гг.

# г. Новочеркасск

Содержание:

- Вводная часть

- Общие сведения об учреждении

- Цели и задачи Программы

- Характеристика систем тепло-водоснабжения

- Мероприятия и технические рекомендации по повышению эффективности использования энергоресурсов.

- Ожидаемый результат

1.     Вводная часть.

В  настоящее  время   достаточно  остро  стоит  проблема  повышения    эффективности  энергосбережения   топливно - энергетических  ресурсов.  В связи   с резким  удорожанием   стоимости  энергоресурсов  значительно  увеличилась   доля затрат  на  топливно - энергетические  ресурсы  в  себестоимости  продукции  и оказания  услуг, что значительно увеличивает долю расходов из бюджета детского сада.  Существующие   тарифы  на   энергоресурсы   не всегда являются экономически выгодными.

Детский сад располагает небольшим потенциалом энергосбережения и возможностями экономии бюджетных средств в размере до 3%. Также в детском саду существует возможность сформировать сознательное отношение у воспитанников к сбережению и экономии энергоресурсов. С детства, привыкнув к бережному отношению к электроэнергии, в будущем нынешние воспитанники смогут совершить прорыв в энергосбережении во всей стране.
          Программа составлена на основании федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.Общие сведения об учреждении

Наименование организации - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 22.

Место расположения: 346416, г. Новочеркасск, Ростовская область,

ул. Магистральная, 22,  телефон/факс: 8 (8635) 23-48-08

Должность и Ф.И.О. руководителя: Заведующий Бахвалова Ольга Владимировна.

Численность сотрудников и посетителей на 2021(отчетный) год:

Сотрудников - 33 чел., посещений детей в смену - 137 чел.

Детский сад расположен в двухэтажном кирпичном здании.

Состав помещений (находящихся на балансе организации) и их характеристики (общая площадь, объем), на основании паспорта БТИ на обследуемое здание.

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания детского сада:

| Наименование объекта | МБДОУ детский сад № 22 |
| --- | --- |
| Год постройки(ввода в эксплуатацию) | 1972 |
| Количество этажей | 2 |
| Объем здания, м2 | 4204,2 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1401,4,0 |
| Материал стен | кирпичные |
| Материал перекрытий | бетон |
| Характеристика окон | металлопластиковые |

3. Цели и задачи.

Цели:  повышение эффективности использования  энергетических  ресурсов,  снижение  потребления  топливно-энергетических ресурсов  учреждения в 2022-2023 учебном году на 3 % по отношению к прошлому году.

Задачи:

∙      Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности учреждения.

∙      Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды.

∙      Сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в ОУ.

∙      Сформировать сознательное отношение у работников МБДОУ   к сбережению и экономии энергоресурсов.

4.Характеристика систем тепло-водо-снабжения.

4.1. Система теплоснабжения.

4.1.1.Теплоснабжение детского сада осуществляется от котельной МУП «НТС»  г. Новочеркасска.

Поставку тепловой энергии на отопление осуществляет МУП «НТС» г. Новочеркасска на основании муниципального контракта №159 от 26.01.2022г. между МУП «НТС» г. Новочеркасска и МБДОУ детский сад № 22.

Система теплоснабжения - независимая, централизованное. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 110/70 °С. Ввод тепловой сети выполнен в подвал здания. Отключающая арматура, грязевики, вычислитель теплоты, задвижки, преобразователь расхода установлены в подвале. Система отопления здания — однотрубная с нижней разводкой. Нагревательные приборы - чугунные радиаторы, установлены под световыми проемами.

Таблица1. Характеристики системы теплопотребления

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник теплоснабжения | - | Котельная МУП «НТС» |
| 2 | Количество тепловых узлов | Ед. | 1 |
| 3 | Температурный график отпуска теплоты от котельной | °С | 110/70 |
| 4 | Температурный график системы отопления здания | °С | 95/70 |
| 5 | Регулирование в системе отопления | - | - |
| 6 | Схема системы отопления | - | Однотрубная |
| 7 | Тип отопительных приборов | - | Чугунные радиаторы |
| 8 | Присоединение системы отопления к тепловой сети | - | Зависимое |
| 9 | Тепловая изоляция трубопроводов отопления | - | отсутствует |
| 10 | Расчетный расход сетевой воды на отопление здания | т/ч | 2,68 |
| 11 | Расчетный расход сетевой воды (теплоносителя) на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения | т/ч | 1,13 |
| 12 | Наличие и количество приборов учета | Шт. | 1 |
| 13 | Узел учета тепловой энергии в т.ч. |  | 1 |
| 13.1 | отопление | Гкал | общий |
| 13.2 | гвс | Гкал |  |

4.1.2.Визуальный контроль технического состояния системы теплоснабжения выполнен в соответствии с требованиями РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю». Объем проведения контроля включал:

-	отсутствие (наличие) механических повреждений поверхностей трубопроводов;

-	отсутствие (наличие) формоизменения изделий (деформированные участки, коробление, провисание, выход трубы из ряда и других отклонений от первоначального расположения);

отсутствие (наличие) трещин и других поверхностных дефектов, образовавшихся (получивших развитие) в процессе эксплуатации;

-	отсутствие коррозионного и эрозионного износа поверхностей;

-	отсутствие наружного износа изделия (оборудования, трубопровода, и др. изделий).

В результате визуального обследования было выявлено: трубопроводы и приборы отопления находятся в нормальном, работоспособном состоянии.

4.1.3.Организация учета потребления тепловой энергии.

В базовом 2021 году учет потребления тепловой энергии проводился расчетным методом.

Узел учета тепловой энергии принят 15.10.2010 года. К общим тепловым потерям здания прибавлялись расчетные тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов.

4.1.4.Расчет объемов теплопотребления.

Расчетный расход тепловой энергии на отопление определяется по методике расчета систем теплоснабжения по строительному объему в соответствии с техническим паспортом Заказчика.

Расчет выполнен для зданий, в которых целесообразно реализовывать мероприятия по повышению энергоэффективности с общей площадью более 50 и коэффициентом физического износа до 70%.

Таблица 1

| Месяц | Количество отопительного периода | Средняя температура |
| --- | --- | --- |
| Январь | 31 | -5,0 |
| Февраль | 28 | -7,3 |
| Март | 31 | 0,3 |
| Апрель | 15 | 6,5 |
| Октябрь | 25 | 5,6 |
| Ноябрь | 30 | -0,6 |
| декабрь | 31 | 2,0 |

Примечание: для каждого месяца средняя температура определяется за период наличия данных о потреблении тепловой энергии на отопление.

4.1.5.Нормированный расчет тепловой энергии.

Утвержденные удельные нормы расхода по видам тепловой энергии отсутствуют. В виду отсутствия нормативных энергетических характеристик.

# 4.2.	Система водоснабжения.

Водоснабжение детского сада осуществляется от районных

водопроводных сетей. Питьевая вода используется в детском саду на хозяйственно-бытовые нужды и на полив зеленых насаждений в весенне- летний период. Горячую воду в детском  саду получают путем нагрева через водонагреватели.

Подача питьевой воды и водоотведение осуществляется ООО « Экологические технологии» на основании муниципального контракта №3012 от 21.01.2022г. Ввод водопровода оборудован одним прибором учета. Приборы коммерческого учета: счетчик воды BAYZAN – 20 - 1 шт.

Расчет за водопотребление осуществляется ежемесячно на основании показаний водомера.

Нормирование, анализ соответствия фактических расходов потребления хоз.питьевой воды производится расчетно-нормативным способом. Расчет водопотребления и водоотведения в системе внутреннего водопровода и канализации для нежилого помещения (детский сад) выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами:СП30.13330.2016 а 2020 г.

Нормативное потребление хоз.питьевой воды рассчитывается по формуле:

Приняты следующие буквальные обозначения: g – расход воды; u- потребление воды; р - вероятность действия приборов; n – количество санитарных приборов; tot – общий расход воды; hr – часовой расход воды; o- норма расхода воды.

Исходные данные: общая площадь – 1401, 4 м²; общее количество персонала – 33 чел.; количество детей – 137 чел.; время потребления воды в смену – Т=8часов; всего установлено приборов –N- 1 шт.

Вода используется работающим персоналом на хоз.-питьевые нужды и уборку помещения.

Расчет нормативного годового потребления холодной воды на полив

|  | Площадь полива, м² | Норма полива, л/сут*м | Расход воды в сутки, л | Количество суток полива в году | Годовое потребление воды, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полив зеленых насаждений, газонов, цветников | 4000 | 5 | 21000 | 150 | 3000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3000 |

| Потребность | Измеритель | Расчетные суточные расходы л/сут. | В том числе горячей | Повышающий коэффициент для 3 и 4 климатического района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 40,0 | 17,0 | 1,1 |

Средечасовой расход воды равен:qт=0,65(м³/час.)

Средесуточный расход воды равен: qт=7,8(м³/сут)

Среднемесячный расход воды равен:qт=171,6(м³/месс)

Показателями эффективности использования энергоресурсов являются:

- удельное потребление электроэнергии на одного человека, а также удельное потребление электрической энергии на освещение;

- удельное потребление тепловой энергии на м2 отапливаемой части здания;

- удельное потребление тепловой энергии на одного человека;

- удельное потребление питьевой воды на одного человека.

4.3 Система электроснабжения.

Электроснабжение  детского сада осуществляется от районных электрических сетей. Подача электроэнергии осуществляется ПАО «ТНС-энерго» на основании договора №   250104495     от 20.01.2022г.Узел учета электроэнергии принят в 10.07.2006г

5. Мероприятия и технические рекомендации по повышению эффективности использования энергоресурсов.

| № | Мероприятия |
| --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |
| 1 | Провести инвентаризацию установленных приборов учета энергоресурсов (марка прибора, дата установки, сроки проверки, потребность в установке) |
| 2 | Осуществлять соблюдение графика проверки приборов учета энергоресурсов |
| 3 | Осуществлять проверку работы приборов учета и состояние водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению неполадок. |
| 4 | Осуществлять контроль над соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |
| 5 | Контроль над расходованием электроэнергии в помещениях учреждения |
| 6 | Своевременная передача данных показания приборов учета в энергосберегающую компанию |
| 7 | Проводить сверки по данным журнала учета расхода энергии и счетам поставщиков 1 раз в квартал. |
| 8 | Контроль над техническим состоянием технологического оборудования в учреждении (своевременный ремонт) |
| 9 | Контроль за расходованием воды в учреждении, своевременная профилактика утечек воды |
| 10 | Издать распорядительный документ по подготовке учебного заведения к началу нового отопительного сезона, определяющий перечень необходимых работ, сроки и ответственных за их выполнение; обеспечивающий исправность всех приборов тепловых сетей, промывку систем отопления, утепление окон и остекление всех оконных проемов, утепление дверей |
| 11 | Ежегодный замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. |
| Энергосберегающие мероприятия в системе теплоснабжения |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов и горячего водоснабжения |
|  | Гидравлическая наладка внутренней системы отопления |
|  | Установка теплоизолирующих экранов отражателей за радиаторами отопления в спальнях и игровых комнатах |
|  | Замена декоративных ограждений на ограждения с большим живым сечением |
| Энергосберегающие мероприятия в системе водоснабжения |  |
|  | Совершенствование учета потребления воды |
|  | Исключение потерь воды из трубопровода |
|  | Своевременная замена смесителей, кранов |
|  | Замена трубопровода на металлопластик |
|  | Установка на существующие унитазы бачков с механизмом двойного слива |
| Энергосберегающие мероприятия в системе энергоснабжения |  |
|  | Совершенствование системы наружного освещения, использования высокоэффективных светильников |
|  | Контроль за графиком внутреннего освещения |
|  | Замена ламп освещения на энергосберегающие |
|  | Контроль за использованием энергоприборов, техники в рабочее время |
|  | Ремонт электропроводки |
|  | Очистка светильников от пыли и отложений. |
|  | Запрет на использование в детском саду несанкционированных бытовых электроприборов |
|  | Выключение в помещениях, при отсутствии необходимости использования, искусственное освещение |
| Энергосберегающие мероприятия при эксплуатации здания |  |
|  | Укрепление фундамента здания, затирка трещин на здании |
| Мониторинговые мероприятия |  |
| 1 | Анализ потребления энергоресурсов за предыдущий год |
| 2 | Ежемесячный анализ расхода энергоресурсов |
| 3 | Мониторинг эффективности системы мероприятий с детьми и родителями, направленных на решение поставленных целей |
| Работа с сотрудниками |  |
| 1 | Издание приказа о закреплении ответственных за соблюдением экономии энергоресурсов |
| 2 | Инструктаж с сотрудниками по контролю за расходованием энергоресурсов. |
| 3 | Контроль за расходованием электроэнергии, не допускать не целевого использования электроэнергии. |
| 4 | Соблюдать график светового режима в помещениях и на территории МБДОУ. |
| Работа с детьми и родителями |  |
| 1 | Оформление наглядно-информационных стендов для родителей по проблеме |
| 2 | Разработка комплекса мероприятий по формированию сознания необходимости экономии и бережливости у детей и родителей |
| 3 | Проведение тематических занятий и развлечений с воспитанниками |
| 4 | Организация выставок совместных работ детей и родителей |

- Ожидаемый результат.

1. Сокращение потребления энерго- и водоресурсов на 5 %.

2. Внедрение высокоэффективных энерго-ресурсосберегающих технологий.

3. Снижение затрат на потребление энерго- и водоресурсов на 5-10 %.

Управление и координация работ по программе осуществляется администрацией учреждения.